ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Вводная инструкция по технике безопасности. I. Общие сведения. 1. Каждый вновь принятый на работу в соответствии с инструкцией проходит инструктаж по безопасности и методам работы: а) вводный инструктаж; б) первичный инструктаж на рабочем месте и ознакомление с должностной инструкцией по специальности. Кроме того, вновь принятый должен пройти обучение по профессии и по технике безопасности согласно утвержденной руководителем структурного подразделения программе. После успешного окончания обучения вновь принятый получает разрешение к самостоятельной работе. Если вновь принятый имеет квалификацию, то после проведения контроля знаний, он также может допускаться к самостоятельной работе. 2. Вновь принятый на работу должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем работы при условии, что безопасные способы ее выполнения ему хорошо известны. В сомнительных случаях необходимо обратиться к своему руководителю за разъяснением. При получении новой (незнакомой) работы требовать от руководителя работ дополнительного инструктажа по технике безопасности. Совмещая какую-либо работу (профессию) нужно дополнительно изучить и выполнять инструкцию по технике безопасности для совмещения работы (профессии). 3. Во время работы нужно быть внимательным «не отвлекаться» посторонними делами и разговорами и не отвлекать других. II. Требования по технике безопасности. 4. Проходя мимо или находясь вблизи рабочего места электросварщика не рекомендуется смотреть на вольтовую дугу (на пламя электросварки). Не выполнение этого требования может привести к серьезному заболеванию глаз и потере зрения. 5. Запрещается курить вблизи ацетиленового (газосварочного) аппарата или подходить к нему с огнем, так как это может вызвать взрыв аппарата. 6. Находясь около кислородных баллонов не допускать на них попадания масла, не прикасаться к ним руками, загрязненными маслом, так как соединение даже незначительной дозы масла (жира) с кислородом может вызвать взрыв большой разрушительной силы. 7. Запрещается включать или выключать (кроме аварийных случаев) машины, станки, медоборудование, аппаратуру и механизмы, работа на которых не разрешена непосредственным руководителем работ. 8. Не прикасаться к электрооборудованию, электрораспределительным щиткам, арматуре общего освещения, и электропроводам (особенно оборванным или оголенным), клеммам и другим токоведущим частям. 9. Не разрешается открывать дверцы электрораспределительных шкафов (сборок) и снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования и аппаратуры. 10. Если электрооборудование не исправно, необходимо вызвать электромонтера. Самому устранять неисправности не разрешается. 11. При переводе с одной работы на другую руководитель обязан провести инструктаж на новом рабочем месте и обучение по технике безопасности. 12. При любых сомнительных и неясностях в работе не принимайте самостоятельных решений, обязательно еще раз ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности, находящейся на вашем рабочем месте или обратитесь за разъяснением к непосредственному руководителю работ. 13. Запрещается проходить по строительной площадке или находиться вблизи ее, где работают краны, электрокраны и другие грузоподъемные сооружения. Если на высоте работают люди, обходить эти места работы на безопасном расстоянии, так как с высоты случайно может упасть какой-либо предмет и нанести серьезное ранение. 14. Помните, что при невыполнении требований инструкции по технике безопасности, несоблюдением правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины, невыполнение должностной инструкции Вы можете поставить себя и окружающих Вас работников в опасное условие работы, которое может привести к несчастным случаям и увечью. Только при серьезном и внимательном отношении к порученной работе Вы сохраните здоровье и жизнь себе и окружающим Вас работникам. Будьте нетерпимы к нарушениям правил, норм и инструкций по технике безопасности, требуйте от руководителей работ и подразделений немедленного их устранения. 15. При несчастном случае надо немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить администрации о несчастном случае с Вами или с товарищем по работе, если он не в состоянии сделать это сам. Руководитель работ обязаны немедленно сообщить об этом администрации учреждения для своевременного составления акта о происшедшем несчастном случае и принятия мер, предупреждающих повторение подобных случаев. 16. При обнаружении нарушения инструкции по технике безопасности другим работником или опасности для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите этого работника о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы. 17. Невыполнение работником правил, норм и инструкций по технике безопасности будет рассматриваться, как нарушение правил внутреннего распорядка, и виновный привлекается к дисциплинарной ответственности.